Proliferación de cianobacteria en los lagos de Atitlán y Amatitlán.

Universidad del Valle de Guatemala

Ciencia de Datos, sección 10

Castellanos, I; Pérez, M. y Rodríguez R.

## Introducción

## Descripción de los datos

Se han usado datos provenientes del satélite Sentinel-2A, 2B y 2C, de los lagos de Atitlán y Amatitlán en Guatemala. Se han tomado 11 de cada lago (22 en total) muestras con la siguiente información:

- Estimación de clorofila-a asociada a cianobacteria (cyanobacteria_chla, µg/L);

- NDVI, usando B04 y B08;

- NDWI, usando B03 y B08;

- máscara de píxeles válidos de agua sin nube.

En ambos lagos se tienen fechas distintas:

- Lago de Amatitlán: 2025-01-28, 2025-04-15, 2025-04-28, 2025-11-24, 2026-01-08, 2026-02-02, 2026-02-07, 2026-03-29, 2026-04-13, 2026-04-28, 2026-06-19.

- Lago de Atitlán: 2025-01-18, 2025-04-13, 2025-05-13, 2025-07-17, 2025-11-21, 2025-12-29, 2026-02-12, 2026-03-24, 2026-04-13, 2026-04-28, 2026-07-22.

Es importante destacar la limitación de los datos relacionadas a la clorofila-a (parámetro utilizado para la detección de cianobacteria en cuerpos de agua diversos): el producto estima clorofila-a a partir de reflectancia y funciona como indicador remoto de posibles floraciones; no confirma por sí solo especie, toxicidad ni concentración medida en campo. Nubes, sombras, sedimentos y vegetación flotante pueden afectar la estimación.

## Cálculo de los índices espectrales

Para cada fecha se calcularon la concentración estimada de clorofila-a, el NDVI y el NDWI. El indicador de clorofila-a se obtuvo a partir del NDCI, mientras que los píxeles correspondientes a tierra, nubes o datos inválidos fueron excluidos del análisis. En total se procesaron correctamente las 22 imágenes.

Los mapas muestran variaciones espaciales y temporales en la respuesta espectral de ambos lagos. Sin embargo, la clorofila-a debe entenderse como un indicador indirecto de posibles floraciones, debido a que las imágenes satelitales no permiten determinar por sí solas la especie, toxicidad o composición de las cianobacterias.

Gráfica 1: Cianobacteria, NDVI y NDWI del Lago de Amatitlán el 28 de abril de 2026.

Gráfica 2: Cianobacteria, NDVI y NDWI del Lago de Atitlán el 28 de abril de 2026.

## Evolución temporal e identificación de picos

La evolución temporal mostró diferencias claras entre los lagos. En Amatitlán se observó un incremento importante durante 2026, alcanzando valores medios de 10.03 µg/L el 28 de abril y 11.47 µg/L el 19 de junio. En Atitlán, el valor medio máximo fue de 2.13 µg/L el 13 de abril de 2026.

Gráfica 3: Evolución temporal de cianobacteria del Lago de Amatitlán, con sus posibles picos.

Gráfica 4: Evolución temporal de cianobacteria del Lago de Atitlán, con sus posibles picos.

Los tres valores medios más altos de Amatitlán fueron registrados el 19 de junio, 28 de abril y 13 de abril de 2026. En Atitlán, los máximos ocurrieron el 13 y 28 de abril de 2026 y el 13 de abril de 2025. Esto sugiere una concentración temporal de los máximos de Atitlán durante abril, mientras que Amatitlán presentó un aumento más marcado al final del periodo.

Las posibles relaciones con turismo, lluvias o actividades humanas deben considerarse hipótesis, ya que los datos analizados no permiten establecer causalidad.

## Distribución espacial

Los mapas espaciales mostraron que la concentración de clorofila-a no fue uniforme. En Atitlán se observaron acumulaciones en diferentes sectores según la fecha, principalmente en las zonas oriental y occidental. Estos desplazamientos podrían relacionarse con la actividad humana cercana a las orillas y con el transporte producido por los vientos, aunque se necesitan datos adicionales para comprobarlo.

Gráfica 5: Figura comparativa de seis fechas para el lago de Atitlán.

En Amatitlán, los valores más altos se concentraron principalmente en el sector norte, próximo a áreas con mayor urbanización. También se identificaron zonas sin información en algunas fechas debido a la presencia de nubes o datos inválidos.

Gráfica 6: Figura comparativa de seis fechas para el lago de Amatitlán.

## Relación con NDVI y NDWI

La clorofila-a presentó una correlación positiva y estadísticamente significativa con el NDVI en ambos lagos. En Atitlán se obtuvo una correlación de Pearson de 0.708, mientras que en Amatitlán fue de 0.757. Estos resultados indican que el aumento de la clorofila-a estuvo acompañado por un incremento del NDVI.

Gráfica 7: Diagrama de dispersión de clorofila-a contra NDVI del Lago de Atitlán

Gráfica 8: Diagrama de dispersión de clorofila-a contra NDVI del Lago de Amatitlán

La relación entre clorofila-a y NDWI fue negativa, pero su comportamiento cambió entre los lagos. En Atitlán se encontró una correlación fuerte y significativa de −0.866. En Amatitlán la correlación fue de −0.361 y no resultó estadísticamente significativa. Esta diferencia podría estar relacionada con turbidez, sedimentos u otros componentes que modifican la respuesta espectral del agua.

Gráfica 9: Diagrama de dispersión de clorofila-a contra NDVI del Lago de Atitlán

Gráfica 10: Diagrama de dispersión de clorofila-a contra NDVI del Lago de Atitlán